Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden işçilerin sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

Sağlık ve güvenlik önlemleri özel mevzuatla düzenlenen; kimyasal maddelerle çalışmalarda, radyoaktif maddelerle çalışmalarda, zararlı kimyasal maddelerin işyeri dışında taşınmasında, sözü edilen özel mevzuatta belirtilen önlemler ile birlikte bu Yönetmeliğin uygulama kabiliyeti olan hükümleri de uygulanır.

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile işyerinde bulunan kanserojen ve mutajen maddeler ile ilgili olarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen terim ve kavramlar aşağıda açıklanmıştır;

Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır.

Kimyasal madde : Doğal halde bulunan veya üretilen veya herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan veya kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlardır.

Tehlikeli kimyasal madde :

a) Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeler,

b) Yukarıda sözü edilen sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeler,

c) Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddelerdir.

Patlayıcı madde : Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddelerdir.

Oksitleyici madde : Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir.

Çok kolay alevlenir madde : 0 °C’den düşük parlama noktası ve 35 °C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerdir.

Kolay alevlenir madde :

a) Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen,

b) Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki,

c) Parlama noktası 21 0C 'nin altında olan sıvı haldeki,

d) Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarda, çok kolay alevlenir gaz yayan maddelerdir.

Alevlenir madde : Parlama noktası 21 0C - 55 0C arasında olan sıvı haldeki maddelerdir.

Çok toksik madde : Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

Toksik madde : Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

Zararlı madde : Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

Aşındırıcı madde : Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddelerdir.

Tahriş edici madde : Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan maddelerdir.

Alerjik madde : Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddelerdir.

Kanserojen madde : Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir.

Mutajen madde : Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelerdir.

Üreme için toksik madde : Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran maddelerdir.

Çevre için tehlikeli madde : Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için hemen veya sonradan kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren maddelerdir.

Kimyasal maddenin işlem görmesi : Bu maddelerin üretilmesi, işlenmesi, kullanılması, depolanması, taşınması, atık ve artıkların arıtılması veya uzaklaştırılması işleridir.

Mesleki maruziyet sınır değeri : Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırıdır.

Solunum bölgesi : Merkezi, kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır.

Biyolojik sınır değeri : Kimyasal maddenin, metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun üst sınırıdır.

Sağlık gözetimi : Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerdir.

Tehlike : Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyelidir.

Risk : Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet koşullarında ortaya çıkması olasılığıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenin Yükümlülükleri

Genel Yükümlülük
Madde 5 — İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, işçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Risk Değerlendirmesi
Madde 6 — İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin (c) bendi ile 9 uncu maddesinin (a) bendine uygun şekilde, risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

Risk değerlendirmesi yapılarak, bu Yönetmelikte belirtilen önlemler alınmadan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışılması yasaktır.

a) Risk değerlendirmesi, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır;

1) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,

2) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formu,

3) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi,

4) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı,

5) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri,

6) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi,

7) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli olan ek bilgileri sağlar. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içermelidir.

b) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmak ve bu Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen önlemlerden hangilerinin alınmış olduğunu belirlemekle yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yazılı belge haline getirilerek, istenildiğinde yetkili kişilere gösterilmek üzere işyerinde bulundurulacaktır.

c) Risk değerlendirmesi aşağıdaki hallerde yenilenecektir;

1) Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde,

2) Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,

3) Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,

4) Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda,

5) En az beş yılda bir defa.

d) Risk değerlendirmesi, tamir ve bakım işleri de dahil olmak üzere kimyasal maddelerle çalışılan tüm işleri kapsayacaktır.

e) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılacaktır.

f) Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanacaktır.

Genel Önlemler
Madde 7 — Tehlikeli kimyasal maddelerin risklerinin önlenmesi ve bu Yönetmelikte belirtilen risk değerlendirmesi ile ilgili hususların uygulanmasındaki genel prensipler aşağıda belirtilmiştir:

a) İşveren tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ve bu Yönetmelikte yer alan tüm koruyucu önlemleri almakla yükümlüdür.

b) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden riskler aşağıdaki önlemlerle ortadan kaldırılacak veya en az düzeye indirilecektir;

1) İşyerinde uygun düzenleme ve iş organizasyonu yapılacaktır.

2) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılacak, uygun makina ve ekipman sağlanacaktır.

3) Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanacaktır.

4) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar, en az sayıda işçi ile yapılacaktır.

5) İşçilerin maruz kalacakları madde miktarları ve maruziyet süreleri mümkün olan en az düzeyde olacaktır.

6) Üretim alanında yapılan iş için gerekli olan miktardan fazla tehlikeli kimyasal madde bulundurulmayacaktır.

7) İşyerleri ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz bulundurulacaktır.

8) İşçilerin kişisel temizlikleri için uygun ve yeterli şartlar sağlanacaktır.

9) Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

c) Risk değerlendirmesi sonucunda işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması halinde genel önlemlerle beraber bu Yönetmeliğin 8, 9 ve 12 nci maddelerinde belirtilen önlemler de alınacaktır.

d) Risk değerlendirmesi sonucunda işyerinde bulunan tehlikeli kimyasal madde miktarı nedeniyle, işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden önemli bir risk bulunmadığının belirlenmesi veya bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen önlemlerle riskin kabul edilebilir düzeye indirilmesi halinde bu Yönetmeliğin 8, 9 ve 12 nci maddeleri uygulanmayacaktır.

Özel Koruyucu ve Önleyici Tedbirler
Madde 8 — Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıda belirtilen özel önlemler alınacaktır:

a) İşveren işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi için her türlü önlemi alacaktır.

b) Yukarıdaki (a) bendinin uygulanmasında;

Öncelikle ikame yöntemi uygulanarak, tehlikeli kimyasal madde yerine işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılacaktır.

Yapılan işin özelliği nedeniyle ikame yöntemi kullanılamıyorsa, risk değerlendirmesi sonucuna göre ve öncelik sırasıyla aşağıdaki tedbirler alınarak risk azaltılacaktır;

1) İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek tehlikeli kimyasal madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemleri seçilecek ve uygun malzeme ve ekipman kullanılacaktır.

2) Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanacaktır.

3) Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte kişisel korunma yöntemleri uygulanacaktır.

c) Riskin özelliğine göre, gerekiyorsa yukarıda (b) bendinde belirtilen önlemlerle birlikte 12 nci maddede belirtilen sağlık gözetimi yapılacaktır.

d) İşveren, (b) bendine göre alınan önlemlerle koruma ve önlemenin yeterince sağlandığını başka bir şekilde ortaya koyamadığı hallerde; işçilerin sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünü sağlayacaktır. İşyerinde işçilerin kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanacaktır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak, değerlendirilecektir.

e) İşverenler, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, bu maddenin (d) bendinde belirtilen ölçüm sonuçlarını da göz önünde bulunduracaktır. Mesleki maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, işveren bu durumun derhal giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alacaktır.

f) İşveren, risk değerlendirmesi sonuçlarını ve risk önleme prensiplerini temel alarak, işçileri kimyasal maddelerin fiziko kimyasal özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerden korumak için, bu maddelerin işlenmesi, depolanması, taşınması ve birbirini etkileyebilecek kimyasal maddelerin birbirleriyle temasının önlenmesi de dahil olmak üzere, yapılan işlemin özelliğine uygun olarak aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre teknik önlemleri alacak ve idari düzenlemeleri yapacaktır;

1) İşyerinde parlayıcı madde miktarının tehlikeli konsantrasyonlara ulaşması ve kimyasal olarak kararsız maddelerin tehlikeli miktarlarda bulunması önlenecektir. Bu mümkün değilse,

2) İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynakların bulunması önlenecektir.

Kimyasal olarak kararsız madde ve karışımların zararlı etki göstermesine sebep olabilecek şartlar ortadan kaldırılacaktır.

3) Parlayıcı maddelerden kaynaklanan yangın veya patlama halinde veya kimyasal olarak kararsız madde ve karışımlarının zararlı fiziksel etkilerinden, işçilerin zarar görmesini önlemek veya en aza indirmek için gerekli önlemler alınacaktır.

4) İş ekipmanı ve işçilerin korunması için sağlanan koruyucu sistemlerin tasarımı, imali ve temini, sağlık ve güvenlik yönünden yürürlükteki mevzuata uygun olacaktır. İşveren, patlayıcı ortamlarda kullanılacak bütün donanım ve koruyucu sistemlerin 27/10/2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun olmasını sağlayacaktır.

5) Patlama basıncının etkisini azaltacak sistemler bulunacaktır.

6) Tesis, makina ve ekipmanın sürekli kontrol altında tutulması sağlanacaktır.

g) (Ek: RG-19/10/2005 – 25971) İşyerlerinde, sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot bulunan depolama tanklarının yerleştirilmesinde EK-IV’te belirtilen asgari güvenlik mesafelerine uyulması zorunludur.

Kaza ve Acil Durumlarla İlgili Düzenlemeler
Madde 9 — İşyerlerinde, kaza ve acil durumlarda uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8 inci madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak ve planın gerektirdiği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. İşyerinde belli aralıklarla acil eylem planı ile ilgili uygulamalı eğitim ve tatbikat yapılacak ve uygun ilkyardım imkanları sağlanacaktır.

b) İşveren kaza halinde ve acil durumlarda, olayın etkilerini azaltacak tüm önlemleri derhal alacak ve işçileri durumdan haberdar edecektir.

Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için gerekli çalışmalar yapılacak ve etkilenmiş alana zorunlu işlerin yapılması için görevli kişilerden başkasının girmesine izin verilmeyecektir.

c) Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı verilecek ve bu durum devam ettiği sürece kullanmaları sağlanacak, ancak bu durum sürekli olmayacaktır. Koruyucu araç ve gereci bulunmayan kişilerin etkilenmiş alana girmesine izin verilmeyecektir.

d) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8 inci madde hükmü saklı kalmak kaydı ile kurtarma, tahliye ve yardım işlerinin en kısa zamanda yapılabilmesi için, sağlık ve güvenlik yönünden riskin arttığını bildiren gerekli uyarı ve haberleşme sistemlerini kuracaktır.

e) İşveren, tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma hazır bulunduracaktır. İşyerindeki ve işyeri dışındaki ilgili kaza servisleri ve acil servisler bu bilgilere kolayca ulaşabileceklerdir. Bu bilgiler;

1) Acil servislerin önceden hazır olabilmeleri ve uygun müdahaleyi yapabilmeleri için, yapılan işteki tehlikeler, alınacak önlemler ve yapılacak işler ve

2) Kaza halinde veya acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak işler hakkında bilgileri içerecektir.

İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi
Madde 10 — Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) İşveren, işçilere veya temsilcilerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 10 ve 12 nci maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte özellikle;

1) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olması halinde gerekli yeni bilgiler,

2) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili, bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler,

3) İşçilerin kendilerini ve diğer işçileri korumaları için alınması gerekli önlemler ve yapılması gerekli işler,

4) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan malzeme bilgi formları,

hakkında bilgi sağlamak ve eğitim vermekle yükümlüdür.

İşçilere veya temsilcilerine verilecek bilgi, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olacaktır. Bu bilgiler değişen şartlara göre güncellenecektir.

b) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisat ilgili mevzuata uygun olarak ve içindeki maddeyi ve tehlikelerini açıkça belirtecek şekilde etiketlenecek veya işaretlenecektir.

c) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde, risk değerlendirmesi için gerekli olan, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinde yer alan hususlar ile ilgili tüm bilgileri vermek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yasaklar
Madde 11 — Ek-III’te liste halinde belirtilen kimyasal maddelerle yapılacak çalışmalarda aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır:

a) İşçilerin, Ek-III’te belirtilen kimyasal maddelerden veya bu maddelerin kullanıldığı işlemlerden kaynaklanan sağlık risklerinden korunması için bu maddelerin belirtilen oranlardan fazla bulunması halinde bu maddelerin üretilmesi, kullanılması ve işlemlerin yapılması yasaktır.

b) Ancak, tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve işçilerin bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak Ek-III’te belirtilen maddelerle sadece aşağıdaki hallerde çalışma yapılabilir;

1) Bilimsel araştırma ve deneylerde,

2) Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde,

3) Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde.

c) Yukarıda (b) bendinde belirtilen çalışmalar için izin isteyenler;

1) İzin isteme nedeni,

2) Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları,

3) Bu maddelerde çalışacakların sayısı,

4) Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler,

5) İşçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler,

hakkındaki bilgileri Bakanlığa vermek zorundadır.

Sağlık Gözetimi
Madde 12 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile:

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.

İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınacak ve bu gözetimler özellikle;

1) Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin sözkonusu olduğu,

2) İşçilerin özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının bulunduğu,

3) İşçiler üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu,

durumlarda yapılacaktır.

Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulunduğu durumlarda yapılacaktır. Ek-II’de belirtilen biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda, aynı Ek’deki prosedüre uygun sağlık gözetimi yapılması zorunludur. İşçiler bu işe başlamadan önce bu durumdan haberdar edileceklerdir.

b) (a) bendine göre sağlık gözetimine tabi tutulan her işçi için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları tutulacak ve güncelleştirilecektir.

c) Kişisel sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gözetimi ve kişinin maruziyet düzeyi izleme sonuçlarının bir özetini ihtiva edecektir. Sağlık gözetiminde biyolojik izleme ve gerekli incelemeler yer alacaktır.

İleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, gizliliği de dikkate alarak, uygun bir şekilde tutulacak ve muhafaza edilecektir.

Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Bakanlığa verilecektir.

İşçiler, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri görme hakkına sahiptirler.

İşyerinin faaliyetine son verilmesi halinde, işveren sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır.

d) Sağlık gözetimi sonucunda; işyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan işçide, bu maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi görülmesi veya biyolojik sınır değerin aşıldığının tespit edilmesi halinde, işçi durumdan haberdar edilecek ve kendisine yapılması gerekli sağlık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilecektir.

Bu durumda;

1) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendine göre yapılan risk değerlendirmesi yenilenecek,

2) Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerine göre riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik önlemleri gözden geçirilecek ve gereken önlemler alınacak,

3) İşçinin yaptığı işten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin olmadığı başka bir işte çalıştırılması da dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasında, işyeri hekimi veya diğer uzman kişilerin veya Bakanlık yetkililerinin önerilerine uyulacak,

4) Benzer şekilde maruz kalan başka işçiler de varsa, sağlık durumları kontrol edilecek ve bunlar sürekli sağlık gözetimi altında tutulacaktır.

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımının Sağlanması
Madde 13 — İşveren, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen konularda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini alacak ve katılımlarını sağlayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı
Madde 14 — Bu Yönetmelik "İşyerinde Kimyasal Maddelerle İlgili Risklerden Çalışanların Sağlık ve Güvenliğinin Korunması" hakkındaki 1998/24/EC sayılı Direktif ile "Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri" ile ilgili (Değişik ibare:R.G.-20/3/2008-26822) 1991/322/EEC, 2000/39/EC ve 2006/15/EC sayılı Direktifler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Uygulama Esasları
Madde 15 — Bakanlık bu Yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla yönergeler çıkarabilir.

Yürürlük
Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

EK-I / A (*) 
MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ 
 

	Madde Adı 
	EINECS No ( ' ) 
	CAS No ( ² ) 
	Sınır Değer 


 
	  
	  
	  
	TWA ( 3 ) ( 8 Saat ) 
	STEL ( 4 ) (15 Dak) 


 
	  
	  
	  
	mg/m 3(5) 
	Ppm ( 6 ) 
	Mg/m 3 
	Ppm 

	İnorganik Kurşun ve bileşikleri 
	    
	  
	0.15 
	  
	  
	  


 
( * ) 1998 –24 –EC sayılı Direktifin ekidir. 

 

( 1 ) EINECS : Kimyasal maddelerin Avrupa Envanteri. 

( 2 ) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. 

( 3 ) TWA : 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama. 

( 4 ) STEL : Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aşılmaması gereken limit değer 

( 5 ) mg/m 3 : 20 0 C sıcaklıkta ve 101,3 Kpa. (760 mm civa basıncı) basınçtaki 1 m 3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı 

( 6 ) ppm : 1 m 3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı ( ml/ m 3 ) 

                                                    

(Değişik:R.G.-20/3/2008-26822)
EK – I / B(*)
MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ
 
	EINECS (1)
	CAS (2)
	Maddenin Adı
	Sınır Değer
	Özel İşaret (3)

	
	
	
	TWA (4)
(8 Saat)
	STEL (5)
(15 Dak.)
	

	
	
	
	mg/m3 (6)
	ppm (7)
	mg/m3
	ppm
	 

	200-467-2
	60-29-7
	Dietileter
	308
	100
	616
	200
	-

	200-662-2
	67-64-1
	Aseton
	1210
	500
	-
	-
	-

	200-663-8
	67-66-3
	Kloroform
	10
	2
	-
	-
	Deri

	200-756-3
	71-55-6
	1,1,1-Trikloroetan
	555
	100
	1110
	200
	-

	200-834-7
	75-04-7
	Etilamin
	9,4
	5
	-
	-
	-

	200-863-5
	75-34-3
	1,1-Dikloroetan
	412
	100
	-
	-
	Deri

	200-870-3
	75-44-5
	Fosgen
	0,08
	0,02
	0,4
	0,1
	-

	200-871-9
	75-45-6
	Klorodiflorometan
	3600
	1000
	-
	-
	-

	201-159-0
	78-93-3
	Butanon
	600
	200
	900
	300
	-

	201-176-3
	79-09-4
	Propionikasit
	31
	10
	62
	20
	-

	202-422-2
	95-47-6
	o-Ksilen
	221
	50
	442
	100
	Deri

	202-425-9
	95-50-1
	1,2-Diklorobenzen
	122
	20
	306
	50
	Deri

	202-436-9
	95-63-6
	1,2,4-Trimetilbenzen
	100
	20
	-
	-
	-

	202-704-5
	98-82-8
	Kümen
	100
	20
	250
	50
	Deri

	202-705-0
	98-83-9
	2-Fenilpropen
	246
	50
	492
	100
	-

	202-849-4
	100-41-4
	Etilbenzen
	442
	100
	884
	200
	Deri

	203-313-2
	105-60-2
	e-Kaprolaktam  (toz veya buharı)
	10
	-
	40
	-
	-

	203-388-1
	106-35-4
	Heptan-3-on
	95
	20
	-
	-
	-

	203-396-5
	106-42-3
	p-Ksilen
	221
	50
	442
	100
	Deri

	203-400-5
	106-46-7
	1,4-Diklorobenzen
	122
	20
	306
	50
	-

	203-470-7
	107-18-6
	Allil alkol
	4,8
	2
	12,1
	5
	Deri

	203-473-3
	107-21-1
	Etilen glikol
	52
	20
	104
	40
	Deri

	203-539-1
	107-98-2
	1-Metoksipropanol-2
	375
	100
	568
	150
	Deri

	203-550-1
	108-10-1
	4-Metilpentan-2-on
	83
	20
	208
	50
	-

	203-576-3
	108-38-3
	m-Ksilen
	221
	50
	442
	100
	Deri

	203-603-9
	108-65-6
	2-Metoksi-1-metiletilasetat
	275
	50
	550
	100
	Deri

	203-604-4
	108-67-8
	Mesitilen (Trimetilbenzen’ler)
	100
	20
	-
	-
	-

	203-631-1
	108-94-1
	Siklohegzanon
	40,8
	10
	81,6
	20
	Deri

	203-632-7
	108-95-2
	Fenol
	7,8
	2
	-
	-
	Deri

	203-726-8
	109-99-9
	Tetrahidrofuran
	150
	50
	300
	100
	Deri

	203-737-8
	110-12-3
	5-Metilhegzan-2-on
	95
	20
	-
	-
	-

	203-767-1
	110-43-0
	Heptan-2-on
	238
	50
	475
	100
	Deri

	203-808-3
	110-85-0
	Piperazin
	0,1
	-
	0,3
	-
	-

	203-905-0
	111-76-2
	2-Butoksietanol
	98
	20
	246
	50
	Deri

	203-933-3
	112-07-2
	2-Butoksietil asetat
	133
	20
	333
	50
	Deri

	204-065-8
	115-10-6
	Dimetileter
	1920
	1000
	-
	-
	-

	204-428-0
	120-82-1
	1,2,4-Triklorobenzen
	15,1
	2
	37,8
	5
	Deri

	204-469-4
	121-44-8
	Trietilamin
	8,4
	2
	12,6
	3
	Deri

	204-662-3
	123-92-2
	İzopentilasetat
	270
	50
	540
	100
	-

	204-697-4
	124-40-3
	Dimetilamin
	3,8
	2
	9,4
	5
	-

	204-826-4
	127-19-5
	N,N-Dimetilasetamid
	36
	10
	72
	20
	Deri

	205-480-7
	141-32-2
	n-Butilakrilat
	11
	2
	53
	10
	-

	205-563-8
	142-82-5
	n-Heptan
	2085
	500
	-
	-
	-

	208-394-8
	526-73-8
	1,2,3-Trimetilbenzen
	100
	20
	-
	-
	-

	208-793-7
	541-85-5
	5-Metilheptan-3-on
	53
	10
	107
	20
	-

	210-946-8
	626-38-0
	1-Metilbutilasetat
	270
	50
	540
	100
	-

	211-047-3
	628-63-7
	Pentilasetat
	270
	50
	540
	100
	-

	 
	620-11-1
	3-Pentilasetat
	270
	50
	540
	100
	-

	 
	625-16-1
	Amilasetat, tert
	270
	50
	540
	100
	-

	215-535-7
	1330-20-7
	Ksilen, (karışım izomerleri, saf)
	221
	50
	442
	100
	Deri

	222-995-2
	3689-24-5
	Sulfotep
	0,1
	-
	-
	-
	Deri

	231-634-8
	7664-39-3
	Hidrojen  florür
	1,5
	1,8
	2,5
	3
	-

	231-131-3
	7440-22-4
	Gümüş (Metalik)
	0,1
	-
	-
	-
	-

	231-595-7
	7647-01-0
	Hidrojen klorür
	8
	5
	15
	10
	-

	231-633-2
	7664-38-2
	Ortofosforik asit
	1
	-
	2
	-
	-

	231-635-3
	7664-41-7
	Amonyak  (anhidroz)
	14
	20
	36
	50
	-

	231-954-8
	7782-41-4
	Flor
	1,58
	1
	3,16
	2
	-

	231-978-9
	7783-07-5
	Dihidrojen selenür
	0,07
	0,02
	0,17
	0,05
	-

	233-113-0
	10035-10-6
	Hidrojen bromür
	-
	-
	6,7
	2
	-

	247-852-1
	26628-22-8
	Sodyum azid
	0,1
	-
	0,3
	-
	Deri

	252-104-2
	34590-94-8
	(2-Metoksimetiletoksi)-propanol
	308
	50
	-
	-
	Deri

	 
	 
	Florürler, inorganik
	2,5
	-
	-
	-
	-


 

( * )    2000 / 39 / EC sayılı Direktifin ekidir. (2006 / 15 / EC sayılı Direktif ile değiştirilmiştir.)
 

( 1  )      EINECS          :   Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.

( 2  )      CAS                :   Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. 

( 3 )      Özel işaret      :   “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.

( 4  )      TWA              :   8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.

( 5  )      STEL             :   Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst 

                                        sınır değeri.

( 6  )      mg/m3                    :   20 0C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan

                                        maddenin miligram cinsinden miktarı.

( 7  )      ppm                :   1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).

Sayfa 1

(Değişik:R.G.-20/3/2008-26822)
EK – I / C (*)
MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ
 
	EINECS (1)
	CAS (2)
	Maddenin Adı
	Sınır Değer (3)

	
	
	
	mg/m3 (4)
	ppm (5)

	2 005 807
	64-19-7
	Asetik asit
	25
	10

	2 018 659
	88-89-1
	Pikrik asit (6) 
	0.1
	-

	2 020 495
	91-20-3
	Naftalin
	50
	10

	2 038 099
	110-86-1
	Piridin (6)
	15
	5

	2 151 373
	1305-62-0
	Kalsiyumdihidroksit (6)
	5
	-

	2 152 932
	1319-77-3
	Krezoller (Tüm izomerleri) (6)
	22
	5

	2 311 161
	7440-06-4
	Platin (Metalik) (6)
	1
	-

	2 314 843
	7580-67-8
	Lityumhidrür (6)
	0.025
	-

	2 332 710
	10102-43-9
	Azotmonoksit
	30
	25

	 
	 
	Kalay (Kalay olarak inorganik bileşikleri) (6)
	2
	-


 
( * )    1991 / 322 / EC sayılı Direktifin ekidir. (2006 / 15 / EC sayılı Direktif ile değiştirilmiştir.)
 
( 1  )     EINECS         :  Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.

( 2  )     CAS               :  Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

( 3  )     Sınır Değer    :  8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan değerler.

( 4  )     mg/m3                   :  20 0C  sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada 

                                      bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı.

( 5 )      ppm                :  1 m3  havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).

( 6 )                             :  Sağlığa etkileri konusunda, sınırlı bilimsel veri bulunan maddeler.

Sayfa 2

(Ek:R.G.-20/3/2008-26822)
EK – I / D( * )
MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ
 

	EINECS (1)
	CAS (2)
	Maddenin Adı
	Sınır Değer
	Özel İşaret (3)

	
	
	
	TWA (4)
(8 Saat)
	STEL (5)
(15 Dak.)
	

	
	
	
	mg/m3 (6)
	ppm (7)
	mg/m3 (6)
	ppm (7)
	

	200-193-3
	54-11-5
	Nikotin
	0,5
	-
	-
	-
	Deri

	200-579-1
	64-18-6
	Formik asit
	9
	5
	-
	-
	-

	200-659-6
	67-56-1
	Metanol
	260
	200
	-
	-
	Deri

	200-830-5
	75-00-3
	Kloroetan
	268
	100
	-
	-
	-

	200-835-2
	75-05-8
	Asetonitril
	70
	40
	-
	-
	Deri

	201-142-8
	78-78-4
	İzopentan
	3000
	1000
	-
	-
	-

	202-716-0
	98-95-3
	Nitrobenzen
	1
	0,2
	-
	-
	Deri

	203-585-2
	108-46-3
	Resorsinol
	45
	10
	-
	-
	Deri

	203-625-9
	108-88-3
	Toluen
	192
	50
	384
	100
	Deri

	203-628-5
	108-90-7
	Monoklorobenzen
	23
	5
	70
	15
	-

	203-692-4
	109-66-0
	Pentan
	3000
	1000
	-
	-
	-

	203-716-3
	109-89-7
	Dietilamin
	15
	5
	30
	10
	-

	203-777-6
	110-54-3
	n-Hekzan
	72
	20
	-
	-
	-

	203-806-2
	110-82-7
	Siklohekzan
	700
	200
	-
	-
	-

	203-815-1
	110-91-8
	Morfolin
	36
	10
	72
	20
	-

	203-906-6
	111-77-3
	2-(2-Metoksietoksi)etanol
	50,1
	10
	-
	-
	Deri

	203-961-6
	112-34-5
	2-(2-Bütoksietoksi)etanol
	67,5
	10
	101,2
	15
	-

	204-696-9
	124-38-9
	Karbondioksit
	9000
	5000
	-
	-
	-

	205-483-3
	141-43-5
	2-Aminoetanol
	2,5
	1
	7,6
	3
	Deri

	205-634-3
	144-62-7
	Oksalik asit
	1
	-
	-
	-
	-

	206-992-3
	420-04-2
	Siyanamid
	1
	0,58
	-
	-
	Deri

	207-343-7
	463-82-1
	Neopentan
	3000
	1000
	-
	-
	-

	215-236-1
	1314-56-3
	Difosfor pentaoksit
	1
	-
	-
	-
	-

	215-242-4
	1314-80-3
	Difosfor pentasülfür
	1
	-
	-
	-
	-

	231-131-3
	 
	Gümüş  (Ag olarak çözünür bileşikleri)
	0,01
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	Baryum (Ba olarak çözünür bileşikleri)
	0,5
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	Metalik Krom, İnorganik Krom (II) 

Bileşikleri ve İnorganik Krom (III) Bileşikleri ( çözünmez )
	2

 
	-

 
	-

 
	-

 
	-

 

	231-714-2
	7697-37-2
	Nitrik asit
	-
	-
	2,6
	1
	-

	231-778-1
	7726-95-6
	Brom
	0,7
	0,1
	-
	-
	-

	231-959-5
	7782-50-5
	Klor
	-
	-
	1,5
	0,5
	-

	232-260-8
	7803-51-2
	Fosfin
	0,14
	0,1
	0,28
	0,2
	-

	 
	8003-34-7
	Piretrum (hassasiyete neden olan laktonlardan arındırlmış)
	1
	-
	-
	-
	-

	233-060-3
	10026-13-8
	Fosfor pentaklorür
	1
	-
	-
	-
	-


 
(*)  2006 / 15 / EC Sayılı AB Direktifinin ekidir.
 

( 1 )                      EINECS                     :               Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.

( 2 )                      CAS                          :               Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. 

( 3 )                      Özel işaret                :               “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.

( 4 )                      TWA                        :               8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.

( 5 )                      STEL                         :               Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için  aşılmaması gereken  maruziyet üst 

                                sınır değeri.

( 6 )                      mg/m3                                    :               20 oC  sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm civa basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan 

                                maddenin miligram cinsinden miktarı.

( 7 )                      ppm                           :               1 m3  havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).

 

Sayfa 3

EK-II
BİYOLOJİK SINIR DEĞERLER VE SAĞLIK GÖZETİMİ ÖNLEMLERİ
  

1. Kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri 

    1.1. Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka metod kullanılarak

             kanda kurşun seviyesinin (PbB) ölçümünüde kapsayacaktır

    1.2 Aşağıdaki durumlarda tıbbi gözetim yapılacaktır. 

           1.2.1. Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine görehesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama 

                     konsantrasyonu 0.075 mg/m 3 ten fazla ise, 

           1.2.2. İşcilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40mg Pb/ 100 ml kandan fazla ise 

 

EK-III 
KULLANIMI YASAK OLAN KİMYASAL MADDELER  İLE  YAPILMASI YASAKLANAN İŞLER 
 

Aşağıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden aşağıdaki belirtilen işlerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddeler başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu, aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz. 

 

a) Kimyasal Maddeler: 
 

	EINECS No ( 1 ) 
	CAS No ( ² ) 
	Madde Adı 
	Yasak Uygulanmayacak Limit Değer 

	202-080-4 
	91-59-8 
	2-naftilamin ve tuzları 
	% 0.1 (ağırlıkça) 

	202-177-1 
	92-67-1 
	4-aminodifenil ve tuzları 
	% 0.1 (ağırlıkça) 

	202-199-1 
	92-87-5 
	Benzidin ve tuzları 
	% 0.1 (ağırlıkça) 

	202-204-7 
	92-93-3 
	4-nifrodifenil 
	% 0.1 (ağırlıkça) 


 

( 1 ) EINECS : Kimyasal maddelerin Avrupa Envanteri. 

( 2 ) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. 

 

b) Yapılan İşler : 
 

EK – IV (Ek: RG-19/10/2005 – 25971)
SIVI OKSİJEN, SIVI ARGON VE SIVI AZOT 
DEPOLAMA TANKLARI İLE İLGİLİ GÜVENLİK MESAFELERİ 
 
a) Sıvı Oksijen tankları için:
 

Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

 

	Tank kapasitesi (m3)
	Uzaklık (m)

	  0-10
	1

	11-50
	2

	 51-100
	3

	101-200
	4

	    201-10000
	5


 

Tablo 2: Araç park yerleri, işyerinin sınırları, açık alev ve sigara içmeye izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, yüksek ve orta gerilimdeki elektrik transformatörleri, yanıcı malzeme depoları (ahşap bina ve yapılar), her türlü makine ve ekipman, maden ocakları, kanal ve logarlar, kuyu ve benzeri  yapılar, yanıcı gaz ve sıvı  boru hatlarındaki vanalar, flanşlar ve ek yerleri ile  oksijen depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

 

	Tank kapasitesi (m3)
	Uzaklık (m)

	0-100
	3

	101-200
	4

	201-400
	5

	401-1000
	6

	1001-2000
	10

	2001-3000
	13

	3001-10000
	15


 

Tablo 3: Ofis, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, kompresör, vantilatör, hava çekiş yerleri, yüksek miktarda parlayıcı gaz ve LPG’nin ulusal kanunlara uygun olarak depolandığı yerler ile oksijen tankı arasındaki uzaklıklar. 

 

	Tank kapasitesi (m3)
	Uzaklık (m)

	    0-400
	5

	  401-1000
	6

	1001-2000
	10

	2001-3000
	13

	3001-4000
	14

	  4001-10000
	15


 
b) Sıvı Argon ve Sıvı Azot tankları için: 
Tablo 1: Vana, flanş gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı arasındaki uzaklıklar.

.

	Tank kapasitesi (m3)
	Uzaklık (m)

	0-100
	1

	101-600
	2

	601-1000
	3

	1001-3000
	4

	3001-10000
	5


 

Tablo 2: Araç park yerleri, açık alev ve sigara içilmesine izin verilen yerler, yüksek basınçlı yanmayan gaz depoları, kantin, çalışanların ve ziyaretçilerin toplandığı bina ve benzeri yerler, sabit parlayıcı gaz depoları, parlayıcı sıvı ve LPG depoları, yanıcı, parlayıcı, gaz ve sıvı boru hatlarındaki vana ve flanş gibi ek yerleri ile sıvı argon ve sıvı azot depolama tankı  arasındaki uzaklıklar.

 

	Tank kapasitesi (m3)
	Uzaklık (m)

	0-100
	3

	101-200
	4

	201-400
	5

	401-600
	6

	601-900
	7

	901-1000
	8

	1001-2000
	10

	2001-3000
	12

	3001-4000
	14

	4001-10000
	15


 

 

Sayfa 4

